При сверлении сквозных отверстии обеспечьте свободный выход сверла или подложите под заготовку доску

Сквозное отверстие

Подкладная

доска

Заготовка

Во избежание получения рваного отверстия на выходе сверла сожмите заготовку и подкладную доску струбцинами. Сверление начинайте на луч-шеи стороне заготовки

Для получения большого количества отверстии без разметки пользуйтесь кондуктором — приспособлением, дающим точное направление сверлу

И    Термин «патрон» —-латинского происхождения. В переводе означает «защитник, покровитель». Термин «кондуктор» пер^ водится с латинского как «сопровождающий».

Перед началом работы проверьте, чтобы не было биения сверла. При его наличии перезакрепите сверло.

Во время сверления обеспечьте равномерный нажим на сверло и плавность его подачи. К концу операции уменьшайте нажим на сверло.

,е отпускайте резко штурвал станка — это приводит к удару, преждевременному износу и поломке механизма, сверла.

При сверлении глубоких отверстий охлаждайте инструмент:

периодически выводите сверло из отверстия, очищайте от стружки и обмакивайте его в мыльную воду [11, 47, 53].

I. Возможный брак при сверлении

Неточные размеры отверстия

Неправильная заточка сверла. Биение сверла

^Смещение отверстия

Неправильная разметка. Неправильная установка заготовки. Слабое крепление заготовки. Увод сверла

Перекос отверстия

Неправильная установка заготовки

Неточная глубина глухого от-^верстия

Неправильная установка упора. Неверный отсчет по линейке на станке

Грубая поверхность сверления

Работа плохо заточенным сверлом.

Резкая подача сверла. Недостаточное охлаждение сверла

105. Зенкование

Это операция получения конических или цилиндрических углублений вокруг отверстий, снятия фасок центровых отверстий (обычно Под головки винтов или шурупов).