6. Проверить правильность наладки станка пропуском нескольких деталей.

7. Произвести прямолинейное сквозное и несквозное фрезерование.

8. Произвести зарезанке шипов и срезку «на ус».

Вопросы:                                       „ 1. Какие операции выполняют на фрезерных станках;-2' Из каких основных узлов состоит фрезерный станок? 3. Как осуществляют наладку фрезерного станка с ручной подачей?                                       г      д. 4. В какой последовательности выполняют работу на фрезерном

станке? 5. Какие правила техники безопасности надо соблюдать при

работе на фрезерном станке?

§ 32. СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

У вертикально-сверлильных станков шпиндель расположен вер-тика чьно Одной из разновидностей таких станков является настольный вертикально-сверлильный станок 2М112. Он служит для сверления в мелких изделиях отверстий диаметром от 0,25 до 12 мм. Устанавливают его на деревянном или металлическом верстаке и крепят

к нему болтами.

Настольный   сверлильный станок 2М112 предназначен для сверления отверстий диаметром не более 12 мм в небольших деталях. Он состоит из следующих основных узлов (рис. 54): стола 5, колонны /, привода 2, кронштейна 4, механизма подъема 3, шпиндельной бабки 8, шпинделя 7, рукоятки ручной подачи 6 шпинделя.

Шпиндельный узел смонтирован в корпусе шпиндельной бабки. Вращение шпинделю передается от электродвигателя посредством клиноременной передачи, ведомый шкив которой соединен со шпинделем на шлицах. Ручная подача шпинделя

осуществляется вращением ру-Рис. 54. Настоль^ерлильныи станок ^.^ ^^ ^д^ ^ ^.

мощи валика-шестерни и гиль-/ — колонна; 2 — привод; 3 — механизм подъема- 4 — кронштейн; 5 — стол: f—   ЗЫ С ОСИКОИ.

Р^°"^^Г^„н"^:^я ^ка"'"""^     Сверла с коническим хвосто-

виком закрепляют в шпинделе непосредственно или с помощью переходных втулок, и для закрепления сверл с цилиндрическим хвостовиком (обычно диаметром до 10 мм) в шпинделе предварительно закрепляют сверлильный патрон.

На станке установлен асинхронный электродвигатель трехфазного переменного тока, который управляется барабанным переключателем. На переключателе имеются надписи «Влево», «О», «Вправо». Для осуществления правого и левого вращения рычажок барабанного переключателя поворачивают в соответствующее положение.

Практическая работа 22. Обработка древесины на сверлильном станке

Цель. Ознакомление с устройством станка и управлением им, овладение основными приемами работы.

Оборудование, инструмент, приспособления. Станок 2М112, ключ, сверла разных диаметров и типов, древесина, пластмассы, приспособления для крепления материала, паспорт станка, цветные

плакаты.

Технические сведения. Глухие и сквозные отверстия в заготовках получают на сверлильном станке, используя сверла разной конструкции (например, спиральные и центровые).

Обрабатываемый материал крепят в машинных тисках или дру^-гих приспособлениях для закрепления заготовок. Центры отверстий в металлических заготовках предварительно накернивают, а в деревянных накалывают шилом.

Подбирают сверло и закрепляют его в шпинделе (патроне). Включив станок, убеждаются в отсутствии биения сверла. Если наблюдают биение, то сверло перезакрепляют.

Шпиндельную бабку перемещают так, чтобы конец сверла не доходил до поверхности обрабатываемой заготовки на 20—25 мм.

Перед началом работы приводят в порядок одежду (все пуговицы на ней должны быть застегнуты, все свисающие части подобраны и закреплены), волосы заправляют под головной убор (берет или косынку), надевают защитные очки.

Включают станок и подают сверло плавным вращением рукоятки подачи и вдавливают его в заготовку с постоянной силой.

Если сверлят сквозное отверстие, перед выходом сверла из заготовки значительно уменьшают нажатие рукоятки подачи во избежание заклинивания и поломки сверла.

При выполнении отверстий на глубину, превышающую три диаметра, сверло периодически извлекают из отверстия, не останавливая станок.

Удаляют сверлильный патрон или сверло из шпинделя, легко ударяя молотком по клину, вставленному в радиальный сквозной паз шпинделя. Сняв патрон, кЯин обязательно вынимают из шпинделя. Во время работы на сверлильном станке запрещается: наклоняться близко к шпинделю; работать в рукавицах; охлаждать сверло