Перед началом работы проверьте, чтобы не было биения сверла. При его наличии перезакрепите сверло.

Сквозное отверстие

При сверлении сквозных отверстий обеспечьте свободный выход сверла или подложите под заготовку доску

Во время сверления обеспечьте равномерный нажим на сверло и плавность его подачи. К концу операции уменьшайте нажим на сверло.

,е отпускайте резко штурвал станка — это приводит к удару, преждевременному износу и поломке механизма, сверла.

При сверлении глубоких отверстий охлаждайте инструмент: периодически выводите сверло из отверстия, очищайте от стружки и обмакивайте его в мыльную воду [II, 47, 53]

Возможный брак при сверлении

Во избежание получения рваного отверстия на выходе сверла сожмите заготовку и подкладную доску струбцинами. Сверление начинайте на лучшей стороне заготовки

Заготовка \

Подкладная доска

Неточные размеры отверстия  Неправильная заточка сверла

Биение сверла

-Смещение отверстия

Перекос отверстия

Неправильная разметка. Неправильная установка заготовки. Слабое крепление заготовки. Увод сверла

Неправильная установка заготовки

Для получения большого количества отверстий без разметки пользуйтесь кондуктором — приспособлением, дающим точное направление сверлу

Неточная глубина глухого от-^верстия

' Грубая поверхность сверления

Неправильная установка упора. Неверный отсчет по линейке на станке

Работа плохо заточенным сверлом.

Резкая подача сверла. Недостаточное охлаждение сверла

Термин «патрон» —-латинского происхождения. В переводе означает «защитник, покровитель». Термин «кондуктор» пер^~ водится с латинского как «сопровождающий».

105. Зенкование

Это операция получения конических или цилиндрических углублений вокруг отверстий, снятия фасок центровых отверстий (обычно яод головки винтов или шурупов).