СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

У вертикально-сверлильных станков шпиндель расположен вертикально. Одной из разновидностей таких станков является настольный вертикально-сверлильный станок 2М112. Он служит для сверления в мелких изделиях отверстий диаметром от 0,25 до 12 мм. Устанавливают его на деревянном или металлическом верстаке и крепят к нему болтами.

Настольный   сверлильный станок 2М112 предназначен для сверления отверстий диаметром не более 12 мм в небольших деталях. Он состоит из следующих основных узлов (рис.54):

стола 5, колонны /, привода 2, кронштейна 4, механизма подъема 3, шпиндельной бабки 8, шпинделя 7, рукоятки ручной подачи 6 шпинделя.

Шпиндельный узел смонтирован в корпусе шпиндельной бабки. Вращение шпинделю передается от электродвигателя посредством клиноременной передачи, ведомый шкив которой соединен со шпинделем на шлицах Ручная подача шпинделя осуществляется вращением руоятки ручной подачи при помощи валика-шестерни и гильзы рейки. Сверла с коническим хвостовиком закрепляют в шпинделе непосредственно или с помощью переходных втулок, и для закрепления сверл с цилиндрическим хвостовиком (обычно диаметром до 10 мм) в шпинделе предварительно закрепляют сверлильный патрон.

На станке установлен асинхронный электродвигатель трехфазного переменного тока, который управляется барабанным переключателем. На переключателе имеются надписи «Влево», «О», «Вправо». Для осуществления правого и левого вращения рычажок барабанного переключателя поворачивают в соответствующее положение.

/ - колонна; 2 - привод; 3 - механизм

подъема; 4 — кронштейн; 5 — стол: 6 — рукоятка ручной подачи; 7 — шпиндель; п 8 — шпиндельная бабка.

Практическая работа . Обработка древесины на сверлильном станке

Цель. Ознакомление с устройством станка и управлением им, овладение основными приемами работы.

Оборудование, инструмент, приспособления. Станок 2М112, ключ, сверла разных диаметров и типов, древесина, пластмассы, приспособления для крепления материала, паспорт станка, цветные плакаты.

Технические сведения. Глухие и сквозные отверстия в заготовках получают на сверлильном станке, используя сверла разной конструкции (например, спиральные и центровые).

Обрабатываемый материал крепят в машинных тисках или других приспособлениях для закрепления заготовок. Центры отверстий в металлических заготовках предварительно накернивают, а в деревянных накалывают шилом.

Подбирают сверло и закрепляют его в шпинделе (патроне). Включив станок, убеждаются в отсутствии биения сверла. Если наблюдают биение, то сверло перезакрепляют.

Шпиндельную бабку перемещают так, чтобы конец сверла не доходил до поверхности обрабатываемой заготовки на 20—25 мм.

Перед началом работы приводят в порядок одежду (все пуговицы на ней должны быть застегнуты, все свисающие части подобраны и закреплены), волосы заправляют под головной убор (берет или косынку), надевают защитные очки.

Включают станок и подают сверло плавным вращением рукоятки подачи и вдавливают его в заготовку с постоянной силой.

Если сверлят сквозное отверстие, перед выходом сверла из заготовки значительно уменьшают нажатие рукоятки подачи во избежание заклинивания и поломки сверла.

При выполнении отверстий на глубину, превышающую три диаметра, сверло периодически извлекают из отверстия, не останавливая станок.

Удаляют сверлильный патрон или сверло из шпинделя, легко ударяя молотком по клину, вставленному в радиальный сквозной паз шпинделя. Сняв патрон, клин обязательно вынимают из шпинделя.

Во время работы на сверлильном станке запрещается: наклоняться близко к шпинделю; работать в рукавицах; охлаждать сверло Неисправности сверлильных станков, вызываемый ими брак, причины возникновения и способы

мокрой или промасленной тряпкой; тормозить рукой шпиндель; сверлить отверстия в тонких или небольших заготовках, не закрепленных в плоскогубцах, тисках; выключать станок, пока сверло полностью не выведено из отверстия. Таблица

устранения

| Неисправность, вид брака | Причины появления | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Грубая поверхность просверленного отверстия | Тупое сверло Большая подача сверла Недостаточное охлаждение сверла | Проверить шаблоном правильность заточки сверла, заменить сверло Работать по режимам, указанным в технологической карте Своевременно регулировать подачу охлаждающей жидкости на сверло |
| Диаметр отверстия больше заданного | Неправильно выбран размер сверла Неправильно заточено сверло (неравные углы у режущих кромок, режущие кромки разной длины, смещена поперечная кромка) Шпиндель станка имеет люфт Износилась кондукторная втулка | Установить сверло нужного размера До начала работы проверить правильность заточки свёрла Перед работой проверить состояние шпинделя; устранить люфт До начала работы проверить состояние и исправность кондуктора |
| Ось отверстая смещена | Неверно сделана разметка Сдвиг заготовки при сверлении Биение сверла в шпинделе, увод сверла | Правильно разметить и предварительно засвер-ливать углубление Проверить прочность крепления заготовки до начала работы Выверить правильность заточки и биение сверла |
| Ось отверстия перекошена | Неправильная установка заготовки на столе станка или в кондукторе Непер пенди куляр ность стола к шпинделю станка Слишком большой нажим на сверло при его подаче | Проверить установку и крепление заготовки Выверить стол Плавно подавать сверло |
| Глубина глухого отверстия больше заданной | Неправильная установка упора на глубину сверления | Проверять правильность установки упора до начала работы |

Задание;

1. Ознакомиться с устройством станка и управлением им. Определить модель станка и расшифровать обозначение. 2. Подобрать и закрепить в патроне сверло, осуществить

пробное включение станка и, если нужно, устранить биение сверла.

3. Проверить наладку станка обработкой нескольких заготовок.

4. Произвести сверление сквозных и несквозных отверстий

разного диаметра в металле, древесине, пластмассе, закрепляя

предварительно заготовки в приспособлениях.

После проведения практической работы задаются контрольные вопросы.

Вопросы:

1. Как устроен настольный сверлильный станок?

2. Какими инструментами выполняют работу на сверлильном

станке, опишите их устройство ?

3. В какой последовательности выполняют работу на сверлильном  станке ?

4. Какие правела безопасной работы надо соблюдать при сверлении отверстий в древесине ?