Глава 1

Введение

Благодарим вас за приобретение нашего изделия! Это руководство предназначено для  установщика локальных сетей. Оно содержит информацию  необходимую для установки и работы EtherHub Accton . Это изделие является восьмипортовым smart Ethernet концентратором, стандарт  10BАSE-T, с собственным микропроцессором, предназначенным для упрощения установки и поиска неисправности в сетях. Концентратор содержит панель LED  индикаторов ( SmartWatch™ ), которая включает индикаторы использования, для обеспечения  удобного контроля за состояниями   концентратора.

Кроме того, в особенности концентратора входит автоматическое разделение и пересвязь, защита от  “ зависания  ”  и автоматическое определение полярности для сетевых кабелей.

C автоматическим разделением и пересвязью, любой порт автоматически изолируется, если   на нем случится столкновение. Когда состояние придет в норму,  порт автоматически восстановится.

C  функциями  устранения зависания, концентратор автоматически  останавливает передачу аварийных фреймов, которые могут послужить причиной потери данных для всех пользователей сети.

Джаббер обращается к аварийным Ethernet фреймам,     которые явно слишком длительные и  передаются   от    сбойной   Ethernet  карты.

C автоматическим определением полярности, концентратор распознает и  регулирует   подключаемые кабели, которые могут быть “ зашиты”  с неправильной полярностью на принимающей паре.  Это относится только к 10BASE-Т портам.

Введение    1-1

Особенности

ыСоответствие спецификации повторителя  IEEE 802.3  и  стан-

дарту   10BASAE-T

ыСобственный микропроцессор,  предназначен для контроля се-

тевого использования, столкновений,  связь и состояние разде-

ла порта

ыПанель LED индикаторов, включая  индикаторы использования,

для сообщения   действие / конфигурация  и   облегчение   диаг-

ностики проблем

ыВосемь не зависимых RJ-45  портов для подключения 10BASE-

T  неэкранираваного кабеля витая пара

ыОдин порт RJ-45  шлейфового подключения

ыОдин BNC порт для подключения кабелей стандарта 10BASE2

ы Для защиты сетевой системы   автоматически отделяются не

исправные порты

фАвтоматическое определение полярности и автоматическое

исправление  ошибок  произошедших во время монтажа

1-2     Введение

Приложение  В

Контакты и кабели,    последовательность,   назначения

RJ-45 разъем( на стороне концентратора)

№ контакта                                               назначение

Контакт  1                                     Ввод принимаемых данных +

Контакт  2                                     Ввод принимаемых данных -

Контакт  3                                     Вывод передаваемых данных +

Контакт  4                                     Вывод передаваемых данных -

Контакт  4,5,7,8                             Не используются

Кабельная последовательность соединений

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Витая пара

Витая пара

Контакты и кабели, последовательность, назначения   В-1

SmartWаtch™ LED индикаторы

SmartWаtch™ LED  панель облегчает управление различными состояниями сети посредствам LEDs, которые показывают состояние каждого порта станции и полное состояние концентратора.

В таблице 2.1 приведен список имеющихся  LEDs  и их функций.

Таблица 2.1      LED индикаторы

LED              Цвет                   Индикатор

Power- CPU           Зеленый  Индикатор питания. Мигание зеле-

ным светом означает хорошее со-

стояние процессора

BNC Partition        Зеленый   Индикатор движения. Мигает, когда

10BASE2(BNC) порт  функциони-

рует

Соllisions               Красный    Индикатор столкновения. Мигает,

когда обнаружено  столкновение в

сети

BNC Partition         Красный  Индикатор отключения BNC. Горит

показывая, что Hub  отключил BNC

порт или BNC кабель не подключи-

ли

10BASE-T  Link/   Не горит    Не активный

Traffic/Partition     Зеленый     10BASE-T( RJ-45) порт связан;

мигает показывая движение

Красный    10BASE-T  порт отключен

Utilization%           Зеленый       Движение  1-15%

Желтый        Движение  30%

Красный       Движение   65%

2-2    Описание аппаратного средства

Приложение А

Поиск неисправностей

EtherHub-8s  легко контролируется через верхнюю панель LEDs.

Эти индикаторы помогают менеджеру сети в  индикации возможных проблем. Этот раздел описывает проблемы общего характера, которые могут иметь место и возможные их решения.

Признак :  После  включение питания CPU  LED  долго  показы-

вает  устойчивый зеленый свет

Причина:  Не исправен CPU

Решение:  Необходимо заменить CPU. Обратитесь за помощью к

дилеру.

ooooooooooooooookkokokkkkkk   kkoG Включая питание, модуль выполняет само-тестивание

для проверки состояния различных компонентов

внутри устройства. CPU  LED будет устойчиво светить-

ся, пока само-тестирование  завершится. Затем он на-

чнет  мигать  показывая нормальное  положение.

Признак : BNC Partition   или Link/Traffic/ Partition индикаторы го-

рят( красный LED)

Возможные

причины:     1. Hub заблокировал 10BASE-T (UTP) или

10BASE2 (BNC) порт;     или

2.  Сетевой адаптер рабочей станции, кабель, или

hub  порт дефектны; или

3.   Если  используется  BNC соединение, BNC разъ-

ем не может быть завершен.

Решение:     1.  Если произошла  блокировка порта, hub должен

автоматически восстановить  порт, когда дефект-

ное состояние устранится.

Поиск неисправностей    А-1

2. Большинство         распространенных        причин

отсоединения от сети    или     разделения  порта

случаются  по  причине  не  исправности  сетевова

адаптера или кабельного подключения. Проверяй-

те  передачу по кабельным связям,   или  сетевой

адаптер  рабочей станции на возможность дефек-

тов.  Замените не исправный кабель или адаптер.

3.  Если   используется BNC соединение, убедитесь,

что открытый конец  BNC должным образом за-

кончен  терминатором( 50 Ом ).

G BNC Partition LED также горит, если  BNC порт   является

не  используемым( т.е. BNC  не подключен ). Не обращай-

те внимания на BNC Partition LED, если  BNC  кабель не

подк лючен.

Другие важные советы

1. Предусмотрите чтобы кабельные расстояния,    ограничения

повторителя и другие физические аспекты установки непревы-

шали    IEEE рекомендации.

2.  Проверьте, чтобы все типы соединений использовались пра-

вильно.

3. Убедитесь, что  на станциях установлены сетевые карты и ка-

бельные соединение находятся в рабочем состоянии.

4.  Установите,  что  ваша сеть правильно кон фигурирована. Убе-

дитесь,     что все концентраторы подсоединены к сети. Иногда

концентраторы    не намеренно могут быть отсоединены от се-

ти.

5.  Вы не можете одновременно использовать RJ-45  8 порт     для

станции и порт шлейфового подключения. Убедитесь, что когда

вы  используете RJ-45 порт шлейфового подключения,      стан-

ционный порт  не подключен к любому узлу.

А-2    Поиск неисправностей

Глава 2

Описание аппаратного средства

Эта глава кратко описывает важные части концентратора.

Рисунок 2.1 показывает верх и переднюю панель концентратора,

где расположены LEDs, 8 RJ-45  станционных портов и  1 RJ-45 порт шлейфового подключения. Рисунок 2.2  показывает BNC порт и переключатели на задней панели концентратора.

Рисунок 2.1    Верх и передняя панель

.

BNC

Гнездо адаптера электропитания                   BNC  разъем

Рисунок 2.2    Задняя панель

Рисунок 2.3    Адаптер электропитания ( не обязательно)

Описание аппаратного средства    2-1

4.  Если необходимо, соедините концентратор используя со-

единение - общая шина.

Вставьте T-разъм   в BNC порт на концентраторе. Подключите

это к тонкому коаксиальному сегменту.

5.   Подсоедините адаптер питания к  силовому  гнезду   кон-

центратора.

3-2      Установка аппаратного средства

Глава 4

Конфигурация

EtherHub-8s делает гибким  конфигурировании вашей сети.

Вы можете использовать hub  в автономной и сложной конфигурации. Множество концентраторов могут быть соединены в каскад через  RJ-45 порт шлейфового подключения, используя UTP кабель или через общую шину (BNC порт).

Автономный

EtherHub-8s может быть использован в автономной конфигурации, как показано ниже. В соответствии с IEEE 802.3 стандартом, максимальная длина кабеля между концентратором и рабочей станцией составляет 100 метров.

Рисунок 4.1 Автономная конфигурация

4-1    Конфигурация

Многократное соединение

Использование  RJ-45  порта шлейфового подключения

EtherHub-8s поддерживает порт шлейфового подключения так, что вы можете легко соединить его с другим  концентратором.  Рисунок 4.2  показывает пример конфигурации.

Рисунок 4.2 Сложная конфигурация с использованием порта шлейфового подключения.

4-2     Конфигурация

Глава  3

Установка аппаратного средства

Эта глава описывает   как установить EthreHub-8s.

1. Выберите соответствующее расположение .

Хорошее расположение в центре всех компьютеров, которые вы хотите связать, вблизи магистрального сегмента и другого устройства к которому вы хотите подключиться , вблизи розетки электропитания.

2. Подключите рабочую станцию к доступному RJ-45  порту на концентраторе, используя кабель витая пара.

Подготовьте компьютеры, которые вы желаете использовать в сети. Убедитесь, что сетевые карты на компьютерах установлены должным образом. Подключите каждый компьютер к  доступному RJ-45 порту на концентраторе  используя витую пару.

Используя Hub в автономной конфигурации,  вы можете объединить 8 станций.

Не подключайте RJ-45 порт к телефонному гнезду. Это может привести к повреждению концентратора. Используйте только неэкранированный  кабель витая пара  с RJ-45 разъемом, который выполнен в соответствии с FCC стандартом.

3. Если необходимо используйте RJ-45 порт шлейфового подключения, для соединения концентратором между собой.

Подключите один конец  UTP кабеля к RJ-45 порту шлейфового подключения , а другой конец  к любому  станционному  RJ-45 порту . Заметьте однако, что если вы используете RJ-45 порт шлейфового подключения, вы не должны использовать  UTP  порт

№  8   для станцтии.

Установка аппаратного средства    3-1

RJ-45  порт

Имеется 8 RJ-45  портов  и 1 RJ-45 порт шлейфового подключения, для подключение концентратора используя неэкранированную витую пару. Порт шлейфового подключения может использоваться только для соединения концентраторов. Когда используется порт шлейфового подключения, 8 станционный порт  не может быть  использован.

BNC порт

BNC порт используется для соединения используя тонкий

коаксиальный кабель. BNC порт может подсоединяться к 30 концентраторам  на тонком коаксиальном сегменте. Тонкий коаксиальный кабель, подключаемый к BNC  порту, может быть расширен до 185  метров, и иметь  компьютеры или другие Ethernet устройства  подключенные к нему.

В соответствии с IEEE  спецификациями, когда каскадируются два концентратора  используя BNC порт, убедитесь, что длина коаксиального кабеля  между  двумя BNC портами составляет как минимум  0.5 метра( около 2 футов)

Гнездо адаптера электропитания

Адаптер питания (не обязательно) вставляется в это гнездо. Гнездо адаптера электропитания : переменный ток , напряжение 100,120,200-230 или 240 Вольт , частота от 50  до 60 Гц.

Описание аппаратного средства     2-3

Использование  BNC порта

EtherHhu-8s может также быть состыкован с другим концентратором, используя  BNC   порт. Через этот порт, концентратор может быть соединен через тонкий коаксиальый кабель.

Рисунок 4.3 Каскадирование концентраторов используя BNC порт

Руководящие принципы в построении сложной конфигурации

В сложной конфигурации максимальное ограничение между 2 рабочими станциями - 5 кабельных сегментов  и 4 концентратора. Для примера, если  рабочая станция  А  посылает сообщение рабочей станции  В, на пути между ними может стоять только 4 концентратора. Рисунок 4.4 на следующей странице иллюстрирует это.

Для контроля количества концентраторов на пути, мы рекомендуем,  чтобы   1 концентратор был  подключен  к нескольким другим.

Смотрите также Рисунок 4.4 .Убедитесь в том, что между двумя станциями в сети есть только один путь.

Конфигурация    4-3