## Приложение 4

### Технические характеристики программного и аппаратного обеспечения

Технология IP-телефонии

Сеть IP-телефонии (согласно рекомендациям ITU-T H.323) представляет собой набор следующих устройств, соединенных по IP-сети:

- шлюз (gateway);

- диспетчер (gatekeeper);

- монитор (administration manager).

Архитектура сети IP-телефонии представляет собой соединенные по IP-сети Шлюзы в телефонную сеть, которые предоставляют непосредственный интерфейс абоненту и осуществляют кодировку, сжатие и пакетизацию голоса/факса и их восстановление. Весь механизм взаимодействия шлюзов и учет производится Диспетчерами. Для удобства удаленного конфигурирования и администрирования сети может быть использован Монитор.

Шлюз

| Наименование | VocalTec Telephony Gateway Series 120 (v.4) |
| --- | --- |
| Кодеки | G.723.1, G.729, G.711 |
| Шасси | Pentium II 266 MHz |
| Операционная система | Windows NT Server 4.0 |
| Телефонный интерфейс | Максимум 32 одновременных разговоров |
| Аналоговые FXS | До 32 линий |
| Аналоговые FXO | Нет |
| E1 | 1 поток (R2, E&M) |
| ISDN PRI | 1 поток (EuroISDN) |
| ISDN BRI | Нет |
| SS7 | Нет |
| Интерфейс с пользователем |  |
| Голосовые меню | Есть, отключаемое |
| Пароль/pin-код | Есть, отключаемый |
| Одноступенчатый набор | Есть |
| API для модификации шлюза | Нет |

Аппаратная база

- Платы Dialogic для подключения к телефонным линиям и осуществления диалога системы с абонентом (поддержка меню):  D/300SC-E1 - 30 линий одного потока E1

- DSP-платформа AudioCodes TrunkPack/100 для аппаратной обработки речи абонентов в соответствии с H.323 (до 30 каналов одновременно). Кроме того поддерживается передача факсов в online.

VocalTec GateKeeper (VGK)

Осуществляет централизованную адресацию и авторизацию между шлюзами.

Функциональность

Dialing Plan Management:

задание правил коммутации (конфигурация предоставления/запрещение доступа в заданные интервалы времени);

поддержка маршрутизации вызова по пути наименьших затрат (Least Cost Routing) путем задания приоритетов терминирующим шлюзам;

поддержка равномерного распределения вызовов (Load Balancing) между шлюзами

Network Service: аутентификация пользователя по паролю. Криптографические токены доступа обеспечивают безопасное управление элементами сети в соответствии со стандартом ITU H.325.

Centralized Accounting and Billing

централизованный открытый интерфейс для всех записей о звонках (Call Detail Records, CDR), позволяющая осуществлять как дебитный так и кредитный биллинг

биллинговая plug-in архитектура дает простой интерфейс для различных биллиговых систем других производителей

Database Management and Backup

на базе Oracle

администрирование базой данных может осуществляться двумя способами:

- централизованно через VNM или через SNMP-приложение, например HP OpenView;

- в режиме batch-файлов через утилиту VocalTec Provisioning Utility, осуществляющую запросы и импорт/экспорт файлов

репликация баз данных между несколькими VGK делает все данные доступными всем серверам

автоматический механизм обработки отказов

Network Administration Services

Удаленный контроль, конфигурирование и управление VGK осуществляется через VNM или через SNMP-приложение, например HP OpenView

генерация log'а событий для анализа работы сети

Open Interfaces

AAA SDK (Accounting, Authentication, Authorization)

открытый API для биллинговый систем других производителей

Standart Compliance

полное соответствие с H.323, H.225, H.325, SNMP

System Requirements (Системные требования)

Windows NT Server 4.0

Service Pack 3 for Windows NT Server 4.0

Pentium II 266 MHz 512 cache CPU 256 MB RAM SDRAM 100 MHz ECC

168 PIN DIMM

4 GB SCSI Hard disk and SCSI controller (two hard drives recommended)

PCI 10/100 Network card and PCI display controller

Fixed IP address

DNS name

VocalTec Network Manager (VNM)

Позволяет удаленно осуществлять полный контроль и управление всеми элементами сети (VGK и VGW).

System Requirements

- PC with a Pentium II 266 MHz 256 MB RAM SDRAM

- 4 GB SCSI hard disk

- PCI 10/100 network card

- Windows NT 4.0 workstation with Service Pack 3

- CD ROM drive

Простейшая схема работы сети из VGW, VGK и VNM (VocalTec Ensemble Architecture)

- Абонент звонит на шлюз (один из VGW) и вводит свой PIN-код и требуемый номер телефона

- VGW связывается с VGK, где происходит аутентификация абонента, определяются его права доступа, определяется на какой терминирующий VGW отправить вызов (при этом, кроме плана маршрутизации используется еще и динамическая информация о текущей загрузке всех шлюзов)

- VGK сообщает соответствующую информацию обоим VGW, между которыми устанавливается прямое соединение (или же сообщает отказ вызывающему VGW)

- Терминирующий VGW осуществляет исходящий звонок и происходит соединение абонентов

- VGK регистрирует всю статистическую и биллинговую информацию о звонке

- В любой момент любыми VGW и VGK можно полностью управлять удаленно через VNM