Лабораторная работа № 5.

Èçìåðåíèå è íîðìèðîâàíèå åñòåñòâåííîé îñâåù¸ííîñòè íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ.

Öåëü ðàáîòû: ознакомление с приборами и методами определения естественной освещённости на рабочих станциях, с порядком нормирования и расчёта коэффициента естественной освещённости.

Общие сведения.

Для оптимизации условий труда имеет большое значение освещённость рабочих мест. Различают естественную и искусственную освещённости. Задачи организации освещённости рабочих мест следующие: обеспечение различаемости рассматриваемых предметов, уменьшение напряжения и утомляемости органов зрения. Производственное освещение должно быть равномерным и устойчивым, иметь правильное направление светового потока, исключать слепящее действие света и образование резких теней. Естесственое освещение представляет собой лучевую энергию Солнца и рассеянное излучение небосвода и является предпочтительным для помещений с постоянным пребыванием людей. Естественное освещение бывает боковое ( через световые проёмы в наружных стенах), верхнее (через фонари, световые проёмы в покрытии, через проёмы в стенах перепада высот здания, комбинированное (сочетание вышеописанных способов).

Основная величина для расчёта и нормирования естественного освещения внутри помещений принят коэффициент естественной освещённости (КЕО):

КЕО=EвнEнар⋅100%

где Eвн- внутренняя освещённость, лк; Eнар- наружная освещённость, лк. При этом Eвни Eнардолжны измеряться одновременно.

Экспериментальная часть.

Коэффициент естественной освещённости рассчитывают как по экспериментальным данным, так и с помощью графического метода А.М. Данилюка.

Экспериментальный метод определения естественной освещённости.

- Измерить наружную освещённость.  Енар. = 2Ео.п. ,    где Ео.п - освещённость на подоконнике.

- Замерить внутреннюю освещённость на расстоянии 1, 2, 3, 4, 5 м от окна.

- Рассчитать КЕО для всех пяти замеров.

- Определить для указанных точек вид и разряд зрительной работы.

- Построить кривую изменения КЕО в лаборатории.

В выводах указать, можно ли выполнить при измеренной освещённости следующие работы: чертёжные (толщина линии 1 мм), работы в химической лаборатории.

Графический метод определения КЕО.

- Получить задание: место расположения точки на разрезе и плане помещения для расчёта КЕО.

- Наложить график Данилюка на разрез и план помещения и определить число лучей графика(n1 и n2), прошедших через световой проём.

- Рассчитать значение геометрического КЕО от небосвода.

б = 0,01 × n1 × n2,    %

- Рассчитать КЕО в заданной точке.

КЕО = (б ×q+зд×К)t0×g

t0 = t1×t2×t3×t4, где б и зд - геометрические коэффициенты  естественной освещённости в расчётных точках при боковом освещении (зд=0 - нет противостоящих  зданий), q - световой поток от небосвода (по графику); К - коэффициент освещённости; t1,t2,t3,t4 -коэффициенты, учитывающие потери света (табл. 28,29 СНиП П-4.79); g - коэффициент, учитывающий КЕО (табл. 30 СНиП П-4.79). По рассчитанному значению КЕО сделать выводы: можно ли при измеренной освещённости выполнять лабораторные работы, достаточна ли освещённость для производственных операций.

Таблица экспериментальных данных:

| Расстояние от окна, м Освещённость | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наружная, лк |  |  |  |  |  |
| внутренняя, лк |  |  |  |  |  |