Министерство образования Украины

##### Запорожский государственный технический университет

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине: ОХРАНА ТРУДА

Выполнила:

ст-ка гр.РПЗ 437								Ю.В.Вакуленко

Проверил:									В.А. Хомоза

#### Запорожье, 2000

Содержание:

ЗАДАНИЕ №5 Описать организацию охраны труда на производстве, стимулирование охраны труда, государственное руководство охраной труда	3

ЗАДАНИЕ №21 Объяснить, как осуществляется естественный воздухообмен и какие у него недостатки.	9

ЗАДАНИЕ №59 Первая помощь во время порадения электрическим током. Как проводить исскуственное дыхание и непрямой массаж сердца.	12

ЗАДАНИЕ №82 В чем назначение, установка и принцип действия пенных, углекислотных огнетушителей. Привести схемы их установки.	15

ЗАДАНИЕ №159 Какое действие шума, вибрации, ультразвука и инфразвука на организм человека.	18

ЛИТЕРАТУРА	20

ЗаДАЧИ	201

# ЗАДАНИЕ №5
Описать организацию охраны труда на производстве, стимулирование охраны труда, государственное руководство охраной труда

В   соответствии с Законодательством о труде обеспечение .здоровых и безопасных условий труда возлагается на администрацию предприятий, учреждений, организаций.

К администрации относятся должностные лица, руководящие предприятием и его отдельными подразделениями: начальники цехов, отделов, производств, хозяйств, лабораторий, старшие мастера, мастера, начальники производственных участков и др.

Основным направлением работы по охране труда должно быть планомерное осуществление комплекса технических и организационных мероприятий, обеспечивающих здоровые и безопасные условия труда, поддержание правопорядка. Эта работа осуществляется администрацией совместно или по согласованию с профсоюзом.

Работа по охране труда на предприятиях организуется в соответствии с положениями, утверждаемыми министерствами и ведомствами по согласованию с центральными комитетами профсоюзов.

Положениями предусмотрено, что ответственность за правильную организацию работы по технике безопасности и производственной санитарии, за соблюдение действующего законодательства, положений, правил, норм, инструкций по технике безопасности и производственной санитарии в целом по предприятию возлагается на директора предприятия. Техническое и организационно-методическое руководство осуществляет главный инженер.

Руководитель предприятия (директор, генеральный директор) руководит всей работой по охране труда. Он через соответствующие службы и подразделения организует планомерное улучшение условий труда, санитарно-бытового обслуживания трудящихся и соблюдение трудового законодательства на предприятии; заслушивает отчеты руководителей цехов, служб и хозяйств о состоянии травматизма, заболеваемости, о выполнении намеченных мероприятий и принимает необходимые меры к повышению ответственности работников за соблюдение правил безопасности, норм производственной санитарии, за своевременное выполнение предложений контролирующих органов.

Руководитель предприятия предусматривает в коллективном договоре выполнение нормативных актов по охране труда и заключает соглашение об осуществлении мероприятий по технике безопасности и производственной  санитарии.  Он  обеспечивает  выделение средств на выполнение мероприятий, предусмотренных текущим и перспективным планами, организует проверку их выполнения и правильность расходования средств на эти цели. О проведенной работе по улучшению условий труда работающих директор (генеральный директор) докладывает на рабочих собраниях, производственных  совещаниях.

Главный инженер предприятия возглавляет всю организационно-техническую работу, направленную на создание здоровых и безопасных условий труда, на повышение культуры производства. Он несет ответственность за состояние техники безопасности и производственной санитарии, в частности, за безопасность технологических процессов, производственного оборудования.

Главный инженер руководит разработкой и осуществлением текущих и перспективных планов по охране труда, систематически проверяет в цехах состояние техники безопасности и производственной санитарии, исправность технологического оборудования, предохранительных приспособлений, правильность расследования несчастных случаев и выполнение мер по их предупреждению; организацию обучения и инструктирования рабочих; выполнение предложений общественных инспекторов по охране труда и предписаний контролирующих  органов;  принимает  оперативные меры к устранению выявленных недостатков.

Главный инженер контролирует также соблюдение требований правил и норм безопасности в проектам на строительство и реконструкцию промышленных объектов, на новую технику и технологию, проверяет правильность ведения установленной технической документации на производство работ; осуществляет непосредственное руководство службой охраны труда предприятия.

Свою работу служба охраны труда проводит совместно с другими структурными подразделениями предприятия и комитетом профсоюза с широким привлечением рабочих и служащих.

В своей деятельности работники службы охраны труда руководствуются действующим законодательством, правилами, нормами, стандартами и другими руководящими материалами, а также приказами и распоряжениями вышестоящих органов (министерства, ведомства) и руководителя предприятия.

Руководитель отдела, бюро, группы по охране труда назначается и освобождается от занимаемой должности приказом директора.

На должность руководителя отдела назначается лицо с высшим или средним специальным образованием, имеющее производственный опыт работы в инженерно-технических должностях не менее двух-трех лет.

Основная задача работников службы охраны труда предприятий заключается в проведении предупредительных мер, способствующих улучшению условий труда на производстве.

В связи с этим они изучают и анализируют состояние техники безопасности в подразделениях предприятий и разрабатывают совместно с другими структурными подразделениями и общественными организациями текущие и перспективные планы мероприятий по улучшению условий труда и повышению культуры производства.

Работники службы охраны труда проверяют состояние техники безопасности, производственной санитарии в цехах предприятия. Они контролируют соблюдение правил, норм, инструкций по охране труда, трудового законодательства, приказов и указаний министерства и администрации предприятия; выполнение постановлений правительства, профсоюза, органов государственного надзора.

Работники службы охраны труда вправе давать обязательные для руководителей цехов, участков предписания об устранении выявленных нарушений. Эти предписания может отменить только директор предприятия или главный инженер. Работники службы охраны труда имеют право запрещать работу на отдельных производственных участках, агрегатах, станках, если их эксплуатация опасна для жизни и здоровья работающих, и немедленно сообщают об этом руководителю цеха, участка.

Службы охраны труда ведут учет несчастных случаев на производстве, участвуют в их расследовании и разработке мероприятий по предупреждению и устранению причин производственного травматизма.

Работники службы охраны труда вносят предложения руководителям предприятия об улучшении условий труда, повышении его безопасности, о поощрении коллективов цехов, производственных участков, длительное время работающих без травм и аварий, а также о привлечении к ответственности лиц административно-технического персонала за нарушение требований техники безопасности.

Начальники цехов, отделов, лабораторий и т. п. несут ответственность за общее состояние техники безопасности и производственной санитарии во вверенных им подразделениях, за случаи травматизма и профессиональных заболеваний, незнание и невыполнение подчиненными им инженерно-техническими работниками, рабочими и служащими правил, норм и инструкций по технике безопасности и производственной санитарии, за нарушения трудового законодательства о рабочем времени и времени отдыха, труде женщин и подростков.

Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде и правил по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным договорам и соглашениям по охране труда, несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.

Различают четыре вида ответственности за нарушение законодательства о труде и правил охраны труда: дисциплинарная, уголовная, административная и материальная.

К дисциплинарной ответственности привлекаются лица, нарушившие трудовую дисциплину, а также трудовое законодательство и правила, определяющие условия безопасного ведения работ (появление на работе в нетрезвом состоянии, неиспользование защитных и предохранительных средств и т. д.). На лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности, могут быть в порядке подчиненности наложены следующие взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу сроком до трех месяцев или смещение на низшую должность на тот же срок, увольнение.

К уголовной ответственности привлекаются должностные лица предприятий, нарушившие правила охраны труда, а в проектных организациях—нормы и правила, обязательные при проектировании и возведении зданий, технологических линий и производственного оборудования.

В уголовных кодексах приведены нормы, предусматривающие уголовную ответственность за преступные нарушения правил охраны труда.

Привлекая должностных лиц к административной ответственности, представители органов государственного надзора, в том числе технические инспектора труда, выносят им предупреждение или налагают штраф.

Материальная ответственность должностных лиц выражается в том, что с них взыскиваются суммы, выплаченные потерпевшим от несчастных случаев и профессиональных заболеваний (если в этом есть вина администрации), а также незаконно уволенным за время вынужденного прогула.

Оценку нарушению правил и норм по охране труда (преступление или административное нарушение) дает прежде всего технический инспектор труда или инспектор органа государственного надзора.

Если технический инспектор труда расценил содеянное как административное нарушение, он налагает штраф на виновных должностных лиц.

В соответствии со ст. 104 Основ надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и правил по охране труда осуществляют специально уполномоченные на то государственные органы и инспекции, не зависящие в своей деятельности от администрации предприятий, организаций, учреждений и их вышестоящих органов.

К числу органов государственного надзора относится Комитет по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору и его органы на местах.

Госгортехнадзор , его республиканские и местные органы осуществляют контроль за выполнением постановлений партии и правительства о создании безопасных условий труда, соблюдением правил по безопасному ведению работ в угольной, горнорудной, нефтяной, химической, металлургической и других отраслях промышленности. Под контролем органов Госгортехнадзора  находятся также подъемные сооружения, котельные установки и сосуды, работающие под давлением, трубопроводы для пара и горячей воды, объекты, связанные с добычей, транспортировкой, хранением и использованием газа, а также взрывные работы в промышленности.

Госгортехнадзор несет ответственность за своевременное и правильное осуществление возложенных на него функций государственного надзора в указанных отраслях промышленности и на подконтрольных предприятиях, производствах, объектах и в организациях.

Главными задачами Госгортехнадзора являются :

- контроль за выполнением установленных требований по безопасному ведению работ и проведением профилактических мер по предупреждению аварий, производственного травматизма на подконтрольных предприятиях, организациях, производствах и объектах;

- обеспечение единства требований, предусматриваемых в правилах, нормах и инструкциях по технике безопасности для подконтрольных предприятий, организаций, производств и объектов независимо от их территориального расположения и ведомственной принадлежности.

Обязанностью органов Госгортехнадзора является:

- контроль за соблюдением правил безопасности на горных предприятиях, в геологоразведочных экспедициях и партиях, на строящихся и действующих предприятиях горнорудной, нефтяной, угольной и других отраслей промышленности;

- надзор за безопасным ведением работ при строительстве и эксплуатации объектов, связанных с добычей, транспортировкой, хранением и использованием газа;

- контроль, начиная со стадии промышленных испытаний, соответствия правилам и нормам по технике безопасности оборудования и механизмов для подконтрольных отраслей промышленности, к которым предъявляются повышенные требования по технике безопасности;

- участие в рассмотрении министерствами и ведомствами проектных заданий на строительство подконтрольных предприятий, а также участие в комиссиях по приемке в эксплуатацию этих предприятий.

Госгортехнадзор утверждает по согласованию с центральными комитетами профсоюзов представляемые министерствами и ведомствами, имеющими подконтрольные ему производства и объекты, отраслевые правила и нормы по безопасному ведению работ.

Госгортехнадзор согласовывает представляемые министерствами и ведомствами типовые инструкции по безопасным методам работы для рабочих подконтрольных ему предприятий, производств, объектов и организаций.

Органы Госгортехнадзора наделены широкими полномочиями. Они имеют право давать обязательные для руководителей предприятий, производств, объектов и организаций предписания об устранении нарушений правил, норм и инструкций по технике безопасности, приостанавливать работы на действующих и строящихся подконтрольных предприятиях, выводить рабочих и опечатывать места работ или агрегаты при выявлении нарушений, которые угрожают жизни людей или могут привести к возникновению аварий; проверять в любое время на подконтрольных предприятиях и объектах соблюдение правил безопасности работ и эксплуатации оборудования; проверять на подконтрольных объектах соблюдение установленного порядка допуска рабочих к работе, их инструктажа и обучения безопасным методам работы, а также порядка аттестации и проверки их знаний в этой области.

В случае необходимости органы Госгортехнадзора могут провести проверку знаний правил техники безопасности рабочих, обслуживающих объекты повышенной опасности, и дать представления хозяйственным руководителям об отстранении от работы лиц, не имеющих необходимых знаний или систематически нарушающих правила, нормы и инструкции по технике безопасности.

Инспекторам органов Госгортехнадзора  предоставлено право налагать на должностных лиц и административном порядке штрафы за нарушение правил безопасного ведения работ.

Госгортехнадзор участвует в рассмотрении планов научно-исследовательских работ в области безопасности труда на подконтрольных ему предприятиях и в организациях.

Важная роль в осуществлении государственного надзора за проведением мероприятий по оздоровлению условий труда, предупреждению и снижению заболеваемости работающих отводится санитарному надзору.

Государственный санитарный надзор за соблюдением министерствами, ведомствами, предприятиями, организациями и отдельными гражданами гигиенических норм, санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил осуществляется органами и учреждениями   санитарно-эпидемиологической  службы Министерства здравоохранения.

Санитарно-эпидемиологическая  служба возглавляется соответственно:

- главным санитарным врачом  — заместителем министра здравоохранения ;

- главными государственными санитарными врачами союзных и автономных республик — заместителями министров здравоохранения союзных и автономных республик;

- главными государственными санитарными врачами краев, областей, округов, городов и районов — заместителями заведующих соответствующими отделами здравоохранения или заместителями главных врачей районов;

- главными государственными санитарными врачами бассейнов, портов и линейных участков на водном транспорте.

В составе санитарно-эпидемиологических станций и их лабораторий имеются промышленно-санитарные отделения. В них работают санитарные врачи и врачи-гигиенисты. Эти специалисты принимают участие в проведении предупредительного и текущего санитарного надзора по обслуживаемым ими объектам.

На предприятиях сельских районов промышленно-санитарный надзор осуществляется санитарными врачами санитарно-эпидемиологических отделений районных сельских больниц, возглавляемых заместителями главных врачей районов по санитарно-эпидемиологическим вопросам.

На государственный санитарный надзор возложены следующие функции: контроль за проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий по ликвидации и предупреждению загрязнения окружающей среды (водоемов, почвы, атмосферного воздуха и т. д.), за соблюдением санитарно-гигиенических правил и норм в проектах на строительство и реконструкцию объектов;

санитарный надзор на предприятиях, изучение условий труда работающих и причин общих и профессиональных заболеваний, разработка совместно с хозяйственными и общественными организациями оздоровительных мероприятий и контроль за их выполнением.

Органы  государственного  санитарного  надзора имеют право запрещать или приостанавливать впредь до проведения необходимых санитарных мероприятий эксплуатацию действующих производственных объектов в случае их неудовлетворительного санитарного состояния пли опасности для здоровья людей. В их обязанность входит также учет, изучение и расследование причин профессиональных отравлений и заболеваний, участие в разработке мер по их предупреждению.

В случае нарушения действующих норм и правил органы государственного санитарного надзора имеют право давать обязательные для администрации предприятий предписания и выносить постановления о наложении штраф®в, привлекать виновных к другим мерам административной ответственности. Кроме того, при необходимости должностные лица санитарно-эпидемиологической службы имеют право возбуждать перед органами прокуратуры вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм, к уголовной ответственности.

Функции государственного контроля за состоянием безопасности работающих в народном хозяйстве осуществляют также органы государственного энергетического надзора системы Министерства энергетики и электрификации .

Органы государственного энергетического надзора осуществляют надзор за соблюдением предприятиями и организациями правил устройства электрических установок, правил технической эксплуатации и правил технической безопасности при эксплуатации электрических и теплоиспользующих установок.

Инспектора Госэнергонадзора принимают участие в расследовании аварий, групповых и тяжелых несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электрических и теплоиспользующих установок. Им предоставлено право беспрепятственного доступа в любое время суток к электрическим и теплоиспользующим установкам всех потребителей независимо от их ведомственной подчиненности, за исключением установок, эксплуатируемых по специальным правилам.

Они имеют право давать руководителям предприятий обязательные предписания о прекращении эксплуатации электрических установок при обнаружении состояния, опасного для жизни обслуживающего персонала.

Госэнергонадзор организует издание литературы по вопросам электробезопасности при эксплуатации электрических и теплоиспользующих установок.

В целях координации усилий органов государственного надзора по безопасности труда при республиканских, краевых, областных советах профсоюзов созданы советы инспекций. В их работе принимают участие ответственные представители всех органов государственного надзора данной республики, края, области. Советы инспекций основное внимание уделяют предприятиям с наиболее высокими уровнями производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, они координируют проведение проверок и комплексных обследований предприятий, заслушивают сообщения хозяйственных руководителей об условиях труда на предприятиях, о ходе выполнения указаний и рекомендаций директивных и контролирующих органов.

# ЗАДАНИЕ №21
Объяснить, как осуществляется естественный воздухообмен и какие у него недостатки.

Воздухообмен при естественной вентиляции происходит вследствие разности температур воздуха в помещении и наружного воздуха, а также в результате действия ветра.

Разность температур воздуха внутри (более высокая температура) и снаружи помещения, а следовательно, и разность плотностей вызывают поступление холодного воздуха в помещение и вытеснение из него теплого воздуха. При действии ветра с заветренной стороны зданий создается пониженное давление, вследствие чего происходит вытяжка теплого или загрязненного воздуха из помещения; с наветренной стороны здания создается избыточное давление, и свежий воздух поступает в помещение на смену вытягиваемому воздуху. Работа вытяжных вентиляционных устройств в большой степени также зависит от обдува их ветром.

Естественная вентиляция производственных помещений может быть неорганизованной и организованной.

При неорганизованной вентиляции поступление и удаление воздуха происходит через неплотности и поры наружных ограждений (инфильтрация), через окна, форточки, специальные проемы (проветривание).

Организованная (поддается регулировке) естественная вентиляция производственных помещений осуществляется аэрацией и дефлекторами.

Аэрация. Она осуществляется в холодных цехах за счет ветрового давления, а в горячих цехах за счет совместного или раздельного действия гравитационного и ветрового давлений.

Рис. в. Аэрация зданий:

а, б — открытие створок проемов при безветрии в теплое и холодное время года; в, г—то же. при боковом ветре; д—распределение давления воздуха в здании цеха; е — незадуваемый фонарь

Аэрация осуществляется следующим образом. В здании цеха, оборудованном тремя рядами проемов (1—3) со створками, в летнее время открываются проемы 1 и 3 (рис. 6,а). Свежий воздух поступает в помещение через нижние проемы 1, располагаемые на небольшой высоте от пола (1—1,5 м), а удаляется через проемы 3 в фонаре здания.

Поступление наружного воздуха в зимнее время осуществляется через проемы 2, расположенные на высоте 4—7 м от пола (рис. 6,6). Высота принимается с таким расчетом, чтобы холодный наружный воздух, опускаясь до рабочей зоны, успел достаточно нагреться за счет перемешивания с теплым воздухом помещения. Меняя положение створок, можно регулировать воздухообмен.

Температура воздуха внутри цеха вследствие выделения избытков явной теплоты бывает, как правило, выше температуры наружного воздуха tн. Следовательно, плотность наружного воздуха Ph больше плотности воздуха внутри цеха, что обусловливает наличие разности давлений наружного и внутреннего воздуха. На определенной высоте помещения, в так называемой плоскости равных давлений, расположенной примерно на середине высоты здания цеха (рис. 6,д), эта разность равна нулю.

Под напором воздуха с наветренной стороны наружный воздух будет поступать через нижние проемы и, распространяясь в нижней части здания, вытеснять более нагретый и загрязненный воздух через проемы в фонаре здания наружу (рис. 6,в,г). Таким образом, действие ветра усиливает воздухообмен, происходящий за счет гравитационного давления, а в ряде случаев (в жаркие дни) является основным действующим фактором.

При задувании ветра в верхние проемы в фонаре здания потоки наружного воздуха опускаются вниз, где смешиваются с пылью и газами и попадают в рабочую зону. В этом случае уменьшается воздухообмен, повышается температура воздуха в рабочей зоне, т. е. задувание ветра приводит к ухудшению условий труда. Для исключения этого явления устраивают так называемые незадуваемые фонари (рис. 6,е), в которых используют ветрозащитные щиты. За счет срыва струй ветра с заветренной стороны щита (у проема) всегда имеет место разрежение и тем большее, чем выше скорость ветра. Поэтому незадуваемые фонари работают на вытяжку при любых направлениях ветра.

Преимуществом аэрации является то, что большие объемы воздуха (до нескольких миллионов кубических метров в час) подаются и удаляются без применения вентиляторов и воздуховодов. Система аэрации значительно дешевле механических систем вентиляции; она является мощным средством для борьбы с избытками выделения явной теплоты в горячих цехах.

Наряду с преимуществами аэрация имеет существенные недостатки, а именно: в летнее время эффективность аэрации может значительно снижаться вследствие повышения температуры наружного воздуха, особенно в безветренную погоду; кроме того, поступающий в помещение воздух не обрабатывается  (не очищается, не охлаждается).

Вентиляция с помощью дефлекторов. Дефлекторы представляют собой специальные насадки, устанавливаемые на вытяжных воздуховодах и использующие энергию ветра. Дефлекторы применяют для удаления загрязненного или перегретого воздуха из помещений сравнительно небольшого объема, а также для местной вентиляции, например, для вытяжки горячих газов от кузнечных горнов, печей и т. д.

# ЗАДАНИЕ №59
Первая помощь во время порадения электрическим током. Как проводить исскуственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Первая помощь при несчастных случаях от электрического тока состоит в освобождении пострадавшего от действия тока и оказании ему медицинской помощи.

Поскольку исход несчастного случая зависит от длительности прохождения тока через человека, очень важно быстро оградить пострадавшего от воздействия тока. Также весьма важно сразу же приступить к оказанию медицинской помощи, в том числе и при смертельном поражении, поскольку период клинической смерти продолжается всего лишь несколько минут. Во всех случаях поражения человека током необходимо, не прерывая оказания ему первой помощи, вызвать врача.

Освобождение пострадавшего от действия тока. Прикосновение человека к токоведущим частям, находящимся под напряжением, сопровождается, как правило, судорожным сокращением мышц, в результате чего он не в состоянии самостоятельно освободиться от действия тока и оказывается как бы прикованным к токоведущей части. Через него непрерывно протекает ток, значение и отрицательные воздействия которого на организм резко увеличиваются со временем.

Освобождение пострадавшего от действия тока может быть осуществлено несколькими способами. Наиболее простой и верный способ—это отключение соответствующей части электроустановки. Если отключить установку быстро почему-либо нельзя (например, далеко расположен выключатель), можно перерезать или перерубить провода (при напряжении не выше 1000В) или оттянуть пострадавшего от токоведущей части, отбросить от него провод и т. п.             /

В этих случаях оказывающий помощь должен принять соответствующие меры предосторожности, чтобы самому не оказаться под напряжением. Так, перерезание провода должно производиться инструментом с изолированными рукоятками или в диэлектрических перчатках; при этом перерезать надо каждый провод в отдельности; можно также перерубить провода топором с деревянной рукояткой.

Чтобы, оторвать пострадавшего от токоведущих частей, можно взяться за его одежду, если она сухая. Если необходимо прикоснуться к телу пострадавшего, следует надеть на руки диэлектрические перчатки или обмотать их сухой одеждой.

Чтобы отбросить провод, которого касается пострадавший, можно воспользоваться сухой деревянной палкой, доской и другими подобными предметами .

При   напряжении   выше 1000 В следует применять диэлектрические перчатки, боты и в необходимых случаях изолирующую штангу или клещи.

Меры   доврачебной медицинской  помощи.

После освобождения пострадавшего от действия тока нужно сразу же оказать ему необходимую   медицинскую помощь. Переносить пострадавшего в другое место  можно только в тех случаях, когда опасность продолжает   угрожать ему или человеку, оказывающему помощь, или при неблагоприятных условиях  — темнота, дождь,     теснота и т. п.

Меры доврачебной помощи пострадавшему от электрического тока зависят? от его  состояния. Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке, или находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием  и пульсом, его следует уложить на подстилку из одежды, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, создать приток свежего воздуха, растереть и согреть тело, удалить с места происшествия лишних людей и до прихода врача обеспечить больному полный покой. Пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, нужно давать нюхать нашатырный спирт, опрыскивать лицо холодной водой. Если. он придет в сознание, следует дать ему 15—20 капель настойки валерианы и горячего чая.

Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, необходимо сразу же делать искусственное дыхание.

При отсутствии признаков жизни, то есть при отсутствии дыхания и пульса, нельзя считать пострадавшего мертвым, так как смерть часто бывает лишь кажущейся. В этом случае необходимо немедленно делать искусственное дыхание и наружный (непрямой) массаж сердца.

Искусственное дыхание .должно производиться по способу «изо рта в рот», при котором оказывающий помощь выдыхает воздух из своих легких в легкие пострадавшего. Способ этот более эффективен и прост по сравнению с другими безаппаратными способами искусственного дыхания. Пострадавшего укладывают на спину, расстегнув стесняющую дыхание одежду, максимально запрокидывают его голову назад. Оказывающий помощь, подложив одну руку под шею пострадавшего, второй надавливает на его лоб. При этом положении головы рот обычно раскрывается. Для сохранения такого положения головы под лопатки можно подложить валик из свернутой одежды. При наличии во рту пострадавшего инородного содержимого  (крови, слизи и т. п.), которое также может закрыть дыхательные пути, следует повернуть его голову и плечи в сторону (.можно подвести свое колено под плечи пострадавшего), очистить полость рта носовым платком или краем рубашки, намотанным на указательный палец .

Оказывающий помощь делает глубокий вдох и затем, плотно прижав свой рот ко рту пострадавшего (можно через марлю или платок), производит выдох. При этом нос пострадавшего нужно закрыть щекой или пальцами руки, находящейся на лбу. После этого оказывающий помощь откидывается назад и делает новый вдох. В этот период грудная клетка пострадавшего опускается и происходит пассивный выдох. Следует несильным нажатием руки на грудную клетку помочь воздуху выйти из легких пострадавшего.

Маленьким детям вдувают воздух одновременно в рот и нос, охватывая своим ртом рот и нос пострадавшего.

Вдувание воздуха следует производить резко через 5 с, что соответствует частоте дыхания около 12 раз в минуту. При оказании помощи ребенку вдувание должно быть неполным и менее резким с частотой 15—18 раз я минуту.

При возобновлении у пострадавшего самостоятельного дыхания некоторое время следует продолжать искусственное дыхание до полного приведения пострадавшего в сознание, приурочивая вдувание воздуха к началу собственного вдоха пострадавшего.

Наружный массаж сердца производится одновременно с искусственным дыханием. Он проводится с целью искусственного поддержания в организме кровообращения и восстановления самостоятельной деятельности сердца.

Для проведения наружного массажа сердца надо уложить пострадавшего спиной на жесткую поверхность (низкий стол, пол или подложить под спину доску), обнажить его грудь. Оказывающий помощь встает с какой-либо стороны от пострадавшего и занимает такое положение, при котором возможен значительный наклон над ним. Если пострадавший лежит на столе, надо встать на низкий стул, а если на полу, то встать на колени.

Место надавливания должно находиться примерно на   два пальца выше мягкого конца   грудины. Оказывающий помощь кладет на него руку ладонью вниз, а ладонь другой руки кладет на первую под прямым углом и надавливает на грудную клетку пострадавшего, слегка помогая себе при этом наклоном корпуса. Надавливать на грудину следует быстрым толчком, так, чтобы сместить нижнюю часть грудины вниз — в сторону позвоночника на 3—4 см, а у полных людей— на 5—6 см и зафиксировать ее в этом положении примерно на 0,5 с, после чего нужно быстро отпустить грудину, расслабив руки, но не отнимая их.

Повторять надавливание следует каждую секунду или несколько чаще, так как менее 60 надавливаний в минуту не создают достаточного кровотока. Детям старше 12 лет наружный массаж сердца производится так же, как взрослым—двумя руками, а детям до 12 лет— одной рукой. При этом делается 65—80 надавливаний в минуту.

Если оказывающих помощь двое, один должен производить искусственное дыхание, а второй—наружный массаж сердца. Вдувание следует повторять через каждые 5 надавливаний или делать 2 вдувания подряд через каждые 15 надавливаний. Если оказывающий помощь один, то он должен чередовать операции: после двух вдувании воздуха производить 15 надавливаний на грудную клетку.

О восстановлении деятельности сердца можно судить по появлению у пострадавшего собственного, не поддерживаемого массажем регулярного пульса. Для определения пульса на сонной артерии через каждые 2 минуты на 2—3 с прерывают массаж. При появлении пульса во время перерыва следует продолжать искусственное дыхание до появления устойчивого самостоятельного дыхания; при отсутствии пульса — немедленно возобновить массаж сердца.

Искусственное дыхание и массаж сердца следует производить до восстановления устойчивого самостоятельного дыхания и деятельности сердца или до передачи пострадавшего медицинскому персоналу.

# ЗАДАНИЕ №82
В чем назначение, установка и принцип действия пенных, углекислотных огнетушителей. Привести схемы их установки.

Средства пожаротушения. Автоматические установки извещения и тушения пожаров

Для тушения пожаров в начальной стадии их возникновения применяют ручные пенные химические огнетушители, в которых при взаимодействии щелочной и кислотной частей заряда происходит образование пены. Этой пеной тушат огонь.

Огнетушитель ОХП-10 работает 60—65 с, длина струи пены около 8 м. В связи с небольшой продолжительностью действия огнетушители следует применять быстро и умело, направляя струю пены непосредственно на горящий предмет. ОХП-10 дает около 0,045 м3 пены.

Для тушения возгораний на электроустановках, находящихся под напряжением, рекомендуется применять не химические пенные огнетушители (это может привести к поражению электрическим током), а углекислотные.

Огнетушитель ОХП-10 (рис. 1). Для хранения кислотной части заряда в этом огнетушителе применен стакан, закрываемый подвижной резиновой пробкой

(клапаном). При помощи чеки клапан присоединен к нижней части штока, соединенного, в свою очередь, с дисковыми щеками рукоятки огнетушителя.

Для плотного закрывания клапаном стакана на шток надета пружина, предупреждающая   случайное перебрасывание   рукоятки огнетушителя из одного положения в другое. Так как шток присоединен к нижней части дисковой щеки эксцентрично, он при повороте рукоятки на 180° поднимается вверх, поднимая тем самым клапан и открывая стакан с кислотной частью заряда.

Следует помнить, что нельзя приводить огнетушитель в действие, ударяя его приводным механизмом по какому-либо твердому предмету.

Кислотная часть заряда (0,330—0,400 кг) состоит из серной кислоты (0,115 кг) и сернокислого окисного железа (0,120 кг).

Она выпускается в виде порошка, расфасованного в полихлорвиниловый (полиэтиленовый) мешочек или в стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой.

Щелочная часть заряда состоит из 0,400 кг двууглекислого натрия и 0,050 кг солодкового экстракта. Выпускается также в виде порошка, упакованного в картонную коробку. Поскольку продолжительность действия пенных огнетушителей не превышает 1 мин, одним огнетушителем можно погасить горящую жидкость на площади около 0,75 м2.

Остатки кислоты и продукты реакции в огнетушителе после использования последних вызывают значительную коррозию корпуса огнетушителя, в связи с чем следует как можно быстрее промыть корпус огнетушителя водой.

При применении огнетушителя в первую очередь следует поднести его как можно ближе к очагу пожара; после этого повернуть рукоятку клапана на крышке огнетушителя на 180° в вертикальной плоскости, перевернуть огнетушитель вверх днищем и, слегка встряхнув его, направить в огонь струю пены, появившуюся из спрыска.

Перезаряжают химические пенные огнетушители в соответствии с инструкцией. Эту работу в большинстве случаев проводят в зарядных мастерских добровольных пожарных обществ.

Углекислотные огнетушители. Углекислота не вызывает порчи материалов, что делает ее незаменимой при тушении, например, ценных товаров. Поскольку углекислота не проводит электрического тока, ее с успехом можно применять для тушения электроустановок и электроаппаратуры, находящихся под напряжением.

Не рекомендуется применять углекислотные огнетушители для тушения горящих материалов и веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха извне (целлулоид и изделия из него и т. п.). . Огнетушащие свойства углекислоты заключаются в том, что она понижает процентное содержание кислорода в очаге пожара и изолирует его от притока кислорода. Углекислота выбрасывается из баллона через раструб-снегообразователь и значительно понижает температуру горящего вещества или предмета, а также воздуха, окружающего горящий предмет или материал. Наибольшее распространение получил огнетушитель ОУ-2 (рис. 2) —огнетушитель углекислотный емкостью 0,002 м3. Он состоит из толстостенного стального баллона, вентиля и раструба-снегообразователя, при помощи которого происходит расширение углекислоты 1ри выходе из ее огнетушителя, превращение ее в «углекислый снег» и подача этого «снега» вместе с углекислым газом в очаг пожара. Сифонная трубка внутри баллона позволяет использовать всю углекислоту из огнетушителя.

Кроме ОУ-2 промышленность выпускает огнетушители с баллонами большей емкости: ОУ-5 (0,005 м3) и ОУ-8 (0,008 м3), а также перевозные или стационарно устанавливаемые, каждый баллон которых имеет емкость 0,04 м3. Перевозные огнетушители монтируют на тележках. Принцип действия и устройство указанных углекислотных огнетушителей аналогичны огнетушителю ОУ-2.

Размещать огнетушители следует так, чтобы на них, особенно на раструб-снегообразователь и вентиль, не попадала влага. Не рекомендуется размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на солнцепеке.

Для тушения пожара огнетушитель следует поднести как можно ближе к очагу горения (не далее 2 м), вращением маховичка против часовой стрелки открыть до отказа вентиль и одновременно направить раструб-снегообразователь в очаг пожара.

Во время работы огнетушителя не рекомендуется держать баллон в горизонтальном положении, поскольку такое его положение затрудняет выход углекислоты [через сифонную трубку.

Углекислотные огнетушители проверяют взвешиванием не реже одного раза в три месяца. В случае уменьшения массы заряда углекислоты для ОУ-2 до 1,25 кг (для ОУ-5 до 2,85 кг, для ОУ-8 до 4,7 кг) эти огнетушители дозаряжают.

Герметичность огнетушителя проверяют погружением его в чистую воду с температурой 15—20° С наЗ—4 мин, а также нанесением на корпус огнетушителя мыльной пены на месте соединений деталей вентиля.

Промышленность выпускает передвижные углекислотные огнетушители УП-1М и УП-2М.

Огнетушитель УП-1М применяется в тех случаях, когда применение воды или пены нежелательно.

## Схемы:

Стационарные установки воздушно-пенного тушения (рис. 8) применяют для защиты складов, производств, связанных с применением или переработкой нефти и нефтепродуктов, находящихся резервуарах, закалочных ваннах, технологических аппаратах и других хранилищах.

Установки объемного пожаротушения предназначен для тушения пожаров внутри отдельных помещений а также изолированных технологических установок.

Газовые огнетушащие "установки (рис. 9 предназначены для тушения пожаров легковоспламеняющихся жидкостей, загорании машин, электроустановок, находящихся под током, аппаратов, в которых применяют горючие жидкости и т. п., а также в тех случаях, когда тушение водой нежелательно или неэффективно.

# ЗАДАНИЕ №159
Какое действие шума, вибрации, ультразвука и инфразвука на организм человека.

Длительное воздействие шума большой интенсивности приводит к патологическому состоянию слухового органа, к его утомлению. Утомление может постепенно перейти в тугоухость и глухоту, обнаруживаемые через несколько лет работы. Признаком заболевания слухового рецептора являются головные боли и шум в ушах, иногда потеря равновесия и тошнота. Интенсивный шум вызывает изменения сердечно-сосудистой системы, сопровождаемые нарушением тонуса и ритма сердечных сокращений, изменяется артериальное кровяное давление. Шум приводит к нарушению нормальной функции желудка — уменьшается выделение желудочного сока и кислотность (возникает гастрит). Особенно страдает центральная нервная система.

Вибрация приводит тело или его структурные единицы в колебательное движение. Различают поперечные, продольные или крутильные колебания. В зависимости от воздействия на человека вибрации делят на местные и общие. Общие вибрации вызывают сотрясение человека, местные вовлекают в колебательные движения лишь отдельные части тела.

Общая вертикальная вибрация вызывает многочисленные реакции в организме человека. Степень воздействия вибрации характеризуется:

1) состоянием основных нервных процессов в центральной нервной системе (возбуждения и торможения); 2) реакциями со стороны сердечно-сосудистой  системы (изменениями сердечной деятельности);

3) общим состоянием; утомлением, появлением боли и других неприятных ощущений (зуда, тошноты, ощущения тряски внутренних органов и т. д.). Вибрации вызывают неприятное ощущение, которое больше всего проявляется при резонансных для организма частотах.

Местные вибрации вызываются действием, главным образом, ручного механизированного инструмента. Вибрации частотой 35—250 Гц и выше развивают вибрационную болезнь со спазмом (сужением) кровеносных сосудов конечностей.

В приборостроении ультразвук используется для интенсификации технологических процессов при очистке и обезжиривании деталей, ультразвуковой дефектоскопии и т. п. Для возбуждения ультразвуковых колебаний (УЗ К) в среде применяют различные методы преобразования электрической энергии в ультразвуковую: магнитострикцион-ный для получения УЗ К частотой до 20 МГц, мощности —до 60 кВт и пьезоэлектрический —для получения УЗК частотой более 1 МГц небольшой мощности (редко свыше 1 кВт).

Пути воздействия УЗК на организм работающих могут быть различными в зависимости от способа его распространения в окружающей среде (жидкой, твердой, газ9образной) и типа генераторов. Через воздух УЗК могут вредно воздействовать на работающих при эксплуатации мощных ультразвуковых источников высокой частоты, когда УЗК комбинируются с звуковыми. Через жидкие и твердые среды УЗК могут воздействовать на организм контактным способом при работе установок, когда возможность перехода УЗК из более плотной среды в менее плотную (воздух) очень мала (происходит их отражение). Биологическое действие ультразвука на организм зависит от длительности воздействия интенсивности, частоты и характера УЗК. У работающих с' ультразвуковыми установками нередко наблюдаются функциональные нарушения нервной и сердечно-сосудистой систем, изменение давления, состава и свойств крови. Часты жалобы на головные боли, быструю утомляемость, потерю слуховой чувствительности.

Уровни звуковых давлений согласно ГОСТ 12.1.001—75 не должны превышать на среднегеометрической частоте третьоктавной полосы:

12,5 кГц — 75 дБ; 16 кГц — 85 дБ; 20 кГц и выше -— 110 дБ.

Существует несколько способов снижения уровня звукового давления УЗК: снижение ультразвука в источнике, звукопоглощение и звукоизоляция. Наиболее эффективное средство — звукоизоляция. Хорошие звукоизолирующие свойства имеют металлические кожухи из Листовой стали толщиной 1,5—2 мм, покрытые резиной толщиной до 1 мм. Применяют различные материалы: пористую резину, паралон и органическое стекло.

В окружающей среде источником инфразвука могут быть землетрясения, ураганы, штормы и т.п. Человек подвергается воздействию инфразвука и на производстве, транспорте. Инфразвуковые волны возникают при работе компрессоров, турбин, дизельных двигателей, кондиционирующих систем, вентиляторов и др., т.е.крупногабаритных машин и механизмов.

К инфразвуку относят частоты колебаний ниже 20 Гц.

Физиологически наиболее активным для человека является диапазон частот  от 2 до 17 Гц из-за резонансных явлений со стороны внутренних органов . этим объясняют нервно-психические явления, наблюдаемые у человека при действии инфразвука. Инфразвук является главным виновником нервных болезней, нервной усталости жителей крупных городов.

# ЛИТЕРАТУРА

- Охрана труда в машиностроении:Уч.для вузов/ Е.Я.Юдин, С.В.Белов, С.К.Баланцев и др.; Под ред. Е.Я. Юдин, С.В.Белов – 2-е изд.: М.: Машиностроение, 1983

- Щербина Я.Я. Основы противопожарной техники. – К.: Вища школа, 1977

- Алексеев С.П., Казаков А.М., Колотилов М.М. Борьба с шумом и вибрацией в машиностроении, - М., 1970

- К.Н.Ткачук, А.В.Слонченко, А.Г.Степанов, Р.В. Сабарно. Охрана труда в приборостроении, К., 1980

- Охрана труда в радиоэлектронной промышленности. Под.ред. С.П.Павлова, М., 1985